ЗМІСТ

Update field in Word.

- Визначення опору теплопередачі конструкції згідно з ДСТУ 9191:2022

  - Розрахунок термічного опору. Цегляна стіна з мінеральною ватою.

Визначимо термічний опір фрагменту конструкції згідно з вимогами ДСТУ 9191:2022.

    - Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.595 м. Кількість шарів конструкції - 5.  Шар №1 Розчин складний (пісок, вапно, цемент) та товщиною 0.020 м.  Шар №2 Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині з густиною 1800 кг/м3 та товщиною 0.380 м.  Шар №3 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.010 м.  Шар №4 Мінеральна вата (базальтове волокно) з густиною 150 кг/м3 та товщиною 0.180 м.  Шар №5 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.005 м.

Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції

    - Вологісні умови експлуатації матеріалів огороджувальної конструкції визначено згідно з додатком Б ДБН В.2.6-31:2021 . Призначення будівлі - одноквартирний будинок, для якої згідно з т.Б.2 ДБН В.2.6-31:2021 розрахункові значення температури і вологості приміщень θ_int= 20 °С, φ_int= 55 % відповідно. Вологісний режим приміщень приймаємо згідно з т.Б.1 ДБН В.2.6-31:2021 - нормальний,а також враховуючи, що конструкція зовнішня, то умови експлуатації згідно з т.Б.3 ДБН В.2.6-31:2021 - Б.

    - Розрахункові характеристики матеріалів конструкції визначаємо згідно з додатком А ДСТУ 9191:2022.

Таблиця №1.1. Розрахункові характеристики матеріалів шарів конструкції

| № | Назва шару | Товщина, | Теплопровідність λ, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м) | Вт/(м*K) |
| 1 | Розчин складний (пісок, вапно, цемент) | 0.02 | 0.87 |
| 2 | Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині ρ=1800 кг/м3 | 0.38 | 0.81 |
| 3 | Розчин цементно-піщаний | 0.01 | 0.93 |
| 4 | Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=150 кг/м3 | 0.18 | 0.05 |
| 5 | Розчин цементно-піщаний | 0.005 | 0.93 |

    - Коефіцієнти тепловіддачі визначаємо згідно з таблицею Б додатку Б ДСТУ 9191:2022. Для конструкції типу - стіна, розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої  та зовнішньої поверхонь огороджувальних конструкцій прийнято:

|  | hsi=8.7Втм2·К hse=23Втм2·К | (1) |
| --- | --- | --- |

    - Визначаємо опір теплопередачі конструкції згідно з формулою 2 ДСТУ 9191:2022:

|  | Rs=1hsi+d1λр1+d2λр2+d3λр3+d4λр4+d5λр5+1hse=18.7+0.020.87+0.380.81+0.010.93+0.180.05+0.0050.93+123=4.267 м2·KВт | (2) |
| --- | --- | --- |

де hsi, hse, див. п. 1; d1, d2, d3, d4, d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1, 1, 1, 1, 1; λр1, λр2, λр3, λр4, λр5 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1, 1, 1, 1, 1.

    - Загальна площа огороджувальної конструкції, обчислена за внутрішнім виміром із додаванням площ внутрішніх укосів прорізів та відніманням площ прорізів та площа термічно однорідної частини непрозорої конструкції, що не містить площі внутрішніх укосів прорізів дорівнюють відповідно:

|  | AΣ=1м2 A1=1м2 | (3) |
| --- | --- | --- |

    - На фрагменті, що розглядається, відсутні теплопровідні включення, що відносяться до непрозорої огороджувальної конструкції.

    - Визначаємо приведений опір теплопередачі конструкції згідно з формулою 1 ДСТУ 9191:2022:

|  | RΣпр=AΣA1Rs=114.267=4.267 м2·KВт | (4) |
| --- | --- | --- |

де AΣ - загальна площа огороджувальної конструкції, див. п. 1; A1 - площа термічно однорідної частини конструкції, див. п. 1; Rs - загальний опір теплопередачі конструкції, див. п. 1.1.5.

    - Визначимо мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередачі  згідно з ДБН В.2.6-31:2021. Температурна зона згідно з додатком A ДБН В.2.6-31:2021 - I (м. Київ). Допустиме значення опору теплопередачі визначаємо з  таблиці 1 ДБН В.2.6-31:2021 (як для типу конструкції - стіна, та типу будівлі - одноквартирний будинок):

Rqmin=4 м2·KВт

    - Оскільки:

RΣпр=4.27м2·KВт > Rqmin=4м2·KВт

то умова (4) ДБН В.2.6-31:2021 виконується.