ЗМІСТ

Update field in Word.

- Визначення теплопередачі до грунту згідно з ДСТУ 9190:2022

  - Розрахунок термічного опору. Підлога по грунту 1.

Визначимо термічний опір фрагменту конструкції згідно з вимогами ДСТУ 9191:2022.

    - Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.150 м. Кількість шарів конструкції - 1.  Шар №1 Мінеральна вата (скляне штапельне волокно) з густиною 10 кг/м3 та товщиною 0.150 м.

Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції

    - Вологісні умови експлуатації матеріалів огороджувальної конструкції визначено згідно з додатком Б ДБН В.2.6-31:2021 . Призначення будівлі - одноквартирний будинок, для якої згідно з т.Б.2 ДБН В.2.6-31:2021 розрахункові значення температури і вологості приміщень t_в= 20 °С, φ_в= 55 % відповідно. Вологісний режим приміщень приймаємо згідно з т.Б.1 ДБН В.2.6-31:2021 - нормальний,а також враховуючи, що конструкція зовнішня, то умови експлуатації згідно з т.Б.3 ДБН В.2.6-31:2021 - Б.

    - Розрахункові характеристики матеріалів конструкції визначаємо згідно з додатком А ДСТУ 9191:2022.

Таблиця №1.1. Розрахункові характеристики матеріалів шарів конструкції

| № | Назва шару | Товщина, | Теплопровідність λ, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м) | Вт/(м²K) |
| 1 | Мінеральна вата (скляне штапельне волокно) ρ=10 кг/м3 | 0.15 | 0.057 |

    - Визначаємо опір теплопередачі конструкції згідно з формулою 2 ДСТУ 9191:2022:

|  | Rf=+δ1λр1=+0.150.057=2.632 м2·KВт | (1) |
| --- | --- | --- |

де δ1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр1 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.

  - Визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги

Оцінку теплозасвоєння поверхнею підлоги виконуємо згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013, п.6.3.

    - Вихідні дані

При розрахунках враховуються основні шари конструкції, теплофізичні характеристики яких приймаються згідно з Додатком А ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Теплофізичні характеристики матеріалів шарів конструкції наведено в таблиці:

Таблиця №1.2. Характеристики матеріалів шарів конструкції

| № | Назва шару | Товщина, | Густина ρ, | Теплопровідність λ, | Коефіцієнт теплозасвоєння s, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м) | кг/м³ | Вт/(м*K). Умови експл. А | Вт/(м²K). Умови експл. А |
| 1 | Мінеральна вата (скляне штапельне волокно) ρ=10 кг/м3 | 0.15 | 10 | 0.055 | 0.19 |

    - Визначення теплових характеристик шарів непрозорої огороджувальної конструкції

Теплові опори теплопередачі шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулою (7) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013

|  | R1=δ1λ1=0.150.055=2.727 м2·KВт | (2) |
| --- | --- | --- |

де δ1 - те саме, що у формулі (1); λ1, див. п. 1.

    - Визначення теплових інерцій кожного шару непрозорої огороджувальної конструкції

Теплові інерції шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулами (5) та (6) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:

|  | D1=R1s1=2.727·0.19=0.518 | (3) |
| --- | --- | --- |

де R1, див. п. 1.2.2; s1, див. п. 1.

|  | D=D1=0.518=0.518 | (4) |
| --- | --- | --- |

де D1 - теплова інерція шару конструкції, див. п. 1.2.3.

Теплова інерція першого шару покриття підлоги D_1 = 0.52 ≥ 0,5. Згідно з п.6.3(а) ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013 показник теплозасвоєння поверхнею підлоги Y_п визначаємо за формулою (25):

|  | Yп=2s1=2·0.19=0.38 Втм2·°С | (5) |
| --- | --- | --- |

де s1 - те саме, що у формулі (3).

    - Максимально допустиме значення показника теплозасвоєння визначаємо, як для одноквартирний будинок, згідно з табл.4 ДБН В.2.6-31:2021:

Yпmax=12Втм2·°С

    - Оскільки:

Yп=0.38Втм2·°С < Yпmax=12Втм2·°С

то умова (9) ДБН В.2.6-31:2021 - виконується.

- Розрахунок теплопередачі до ґрунту

  - Теплопередача до ґрунту за стаціонарних умов. Підлога по ґрунту. (Підлога по грунту 1)

|  | Rf=2.632м2·KВт | (6) |
| --- | --- | --- |

|  | w=0.25м | (7) |
| --- | --- | --- |

|  | P=40м | (8) |
| --- | --- | --- |

|  | Ψg=0 | (9) |
| --- | --- | --- |

|  | A=99м2 | (10) |
| --- | --- | --- |

    - Теплопровідність до ґрунту приймаємо згідно з таблицею Б.1 ДСТУ 9190:2022, як для ґрунту - невизначений:

|  | λ=2Втм·K | (11) |
| --- | --- | --- |

    - Тепловий опір внутрішнього середовища, приймаємо згідно з таблицею Б.2 ДСТУ 9190:2022, як для горизонтальних огороджуючих конструкцій з тепловим потоком зверху вниз:

|  | Rsi=0.17м2·KВт | (12) |
| --- | --- | --- |

    - Тепловий опір зовнішнього середовища, приймаємо згідно з таблицею Б.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | Rse=0.043м2·KВт | (13) |
| --- | --- | --- |

    - Еквівалентна товщина підлоги згідно з п. Б.1.1.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | dt=w+λRsi+Rf+Rse=0.25+2·0.17+2.631579+0.043=5.939 м | (14) |
| --- | --- | --- |

де w, λ, Rsi, див. п. 1; Rf, див. п. 1.1.4; Rse - зовнішній поверхневий опір теплопередачі непрозорої частини, див. п. 1.

    - Характерний розмір підлоги згідно з п. Б.1.1.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | B=A0.5P=990.5·40=4.95 | (15) |
| --- | --- | --- |

де A, P, див. п. 1.

    - Оскільки:

dt=5.94м>B=4.95

    - Коефіцієнт теплопередачі підлоги на ґрунті згідно з п. Б.1.1.2 ДСТУ 9190:2022 :

|  | U=λ0.457B+dt=20.457·4.95+5.939=0.2439 Втм2·K | (16) |
| --- | --- | --- |

де λ - те саме, що у формулі (14); B, див. п. 2.1.5; dt - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 2.1.4.

    - Стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі згідно з п. Б.1.1.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | Hg=AU+PΨg+Ψge=99·0.2439+40·0+0=24.142 ВтK | (17) |
| --- | --- | --- |

де A, P - те саме, що у формулі (15); U, див. п. 2.1.7; Ψg - лінійний коефіцієнт теплопередачі термічного включення, див. п. 1; Ψg e, див. п. 1.

    - Приведений опір теплопередачі підлоги по ґрунті згідно з приміткою 1 до п. Б.1.1.6:

|  | RΣпрg=AHg=9924.142=4.101 м2·KВт | (18) |
| --- | --- | --- |

де A - те саме, що у формулі (15); Hg, див. п. 2.1.8.

- Перевірка температури внутрішньої повехні конструкції на відповідність вимогам ДБН В.2.6-31:2021.

  - Коефіцієнти тепловіддачі визначаємо згідно з таблицею Б додатку Б ДСТУ 9191:2022. Для конструкції типу - перекриття над проїздом, розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої  поверхоні огороджувальних конструкцій прийнято:

|  | αв=5.9Втм2·К | (19) |
| --- | --- | --- |

  - Визначаємо опір теплопередачі конструкції згідно з формулою 2 ДСТУ 9191:2022:

|  | Rs=1αв+δ1λр1=15.9+0.150.057=2.801 м2·KВт | (20) |
| --- | --- | --- |

де αв, див. п. 1; δ1, λр1 - те саме, що у формулі (1).

  - Визначення розподілу температури в товщині конструкції згідно з формулою (5) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | R1=δ1λр1=0.150.057=2.632 м2·KВт | (21) |
| --- | --- | --- |

де δ1, λр1 - те саме, що у формулі (1).

tз=0°С;

  - Температура в площинах на межі шарів :

|  | t0=tв−tв−tзRs1αв=20−20−02.801·15.9=18.79 °C | (22) |
| --- | --- | --- |

де tв - температура внутрішнього повітря, див. п. 1; tз - температура зовнішнього повітря, див. п. 1; Rs - загальний опір теплопередачі конструкції, див. п. 3.2; αв - те саме, що у формулі (20).

|  | t1=tв−tв−tзRs1αв+R1=20−20−02.801·15.9+2.632=0 °C | (23) |
| --- | --- | --- |

де tв, tз, Rs - те саме, що у формулі (22); αв - те саме, що у формулі (20); R1 - те саме, що у формулі (3).

Рисунок 3.1. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції ( з заданими вручну характеристиками).

Графік розподілу температур див. рис. 3.1

Температурний перепад між температурою внутрішнього повітря та приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції:

|  | ΔTпр=tв−t0=20−18.79=1.21 °C | (24) |
| --- | --- | --- |

де tв - те саме, що у формулі (22); t0 - температура на внутрішній поверхні конструкції, див. п. 3.4.

  - Температуру точки роси визначаємо за умов, коли температура повітря t_в дорівнює 20 °С, а відносна вологість становить 55%.

Tp=237.7·17.27·tв237.7+tв+lnφв10017.27−17.27·tв237.7+tв+lnφв100=10.68°С

  - Визначення допустимого значення різниці між температурою внутрішнього повітря та приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції визначаємо згідно з п. 5.4 ДБН В.2.6-31:2021:

|  | ΔTcr=2°С | (25) |
| --- | --- | --- |

  - Оскільки:

ΔTпр=1.21°C < ΔTcr=2°C

то умова (5) ДБН В.2.6-31:2021 виконується.