ЗМІСТ

Update field in Word.

- Вологісні умови експлуатації матеріалів огороджувальної конструкції визначено згідно з додатком Б ДБН В.2.6-31:2021 . Призначення будівлі - одноквартирний будинок, для якої згідно з т.Б.2 ДБН В.2.6-31:2021 розрахункові значення температури і вологості приміщень θ_int= 20 °С, φ_int= 55 % відповідно. Вологісний режим приміщень приймаємо згідно з т.Б.1 ДБН В.2.6-31:2021 - нормальний,а також враховуючи, що конструкція зовнішня, то умови експлуатації згідно з т.Б.3 ДБН В.2.6-31:2021 - Б.

- Коефіцієнти тепловіддачі визначаємо згідно з таблицею Б додатку Б ДСТУ 9191:2022. Для конструкції типу - стіна, розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої  та зовнішньої поверхонь огороджувальних конструкцій прийнято:

|  | hsi=8.7Втм2·К hse=23Втм2·К | (1) |
| --- | --- | --- |

- Оцінка теплостійкості в літній період. Каркасна стіна, переріз по утеплювачу.

Оцінку теплостійкості в літній період виконуємо згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013.

  - Вихідні дані

Параметри клімату району будівництва наведені в таблиці:

Таблиця №3.1. Розрахункові параметри клімату м. Одеса

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Середня температура липня, °С (табл. 2 ДСТУ -Н Б В.1.1-27:2010) | 22.00 |
| Середня амплітуда добових коливань температури зовнішнього повітря в липні Аtз, °С (табл. 2 ДСТУ -Н Б В.1.1-27:2010) | 8.00 |
| Максимальне значення сумарної сонячної радіації, що надходить на вертикальну поверхню західної орієнтації в липні Imax, Вт/м2 (табл. 15 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010) | 652 |
| Середнє значення сумарної сонячної радіації, що надходить на вертикальну поверхню в липні Iсер, Вт/м2 (табл. 15 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010) | 160 |
| Мінімальна з середніх швидкостей вітру по румбах за липень, повторюваність яких становить 16% і більше υ, м/с(табл. 6 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010) | 2.50 |

Параметри мікроклімату приміщення наведені в таблиці:

Таблиця №3.2. Розрахункові параметри мікроклімату в приміщенні (Одеса)

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Температура внутрішнього повітря tвн, °С (згідно з таблицею Б.2 ДБН В.2.6-31:2021) | 20.00 |
| Вологість внутрішнього повітря φвн, % (згідно з таблицею Б.2 ДБН В.2.6-31:2021) | 55.00 |
| Вологісний режим приміщення | нормальний |

При розрахунках враховується основні шари конструкції, їхні теплофізичні характеристики приймаються згідно з Додатком А ДСТУ 9191:2022 Теплофізичні характеристики матеріалів шарів конструкції наведені в таблиці:

Таблиця №3.3. Характеристики матеріалів шарів конструкції

| № | Назва шару | Товщина, | Густина ρ, | Теплопровідність λ, | Коефіцієнт теплозасвоєння s, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м) | кг/м³ | Вт/(м*K). Умови експл. А | Вт/(м²K). Умови експл. А |
| 1 | Листи гіпсокартонні ρ=800 кг/м3 | 0.0125 | 800 | 0.19 | 3.34 |
| 2 | Пароізоляційна плівка | 0.0002 | 1600 | 0.3 | 8.56 |
| 3 | Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=50 кг/м3 | 0.15 | 50 | 0.044 | 0.37 |
| 4 | Плити деревностружкові ρ=600 кг/м3 | 0.012 | 600 | 0.13 | 3.93 |
| 5 | Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=150 кг/м3 | 0.1 | 150 | 0.048 | 0.67 |
| 6 | Розчин цементно-піщаний | 0.005 | 1800 | 0.76 | 9.6 |

  - Визначення теплових характеристик шарів непрозорої огороджувальної конструкції

Теплові опори теплопередачі шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо з використанням значень λ для умов експлуатації A згідно з формулою (7) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013

  - Визначення теплових характеристик шарів непрозорої огороджувальної конструкції

Теплові опори теплопередачі шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулою (7) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013

|  | R1=d1λ1=0.01250.19=0.0658 м2·KВт | (2) |
| --- | --- | --- |

де d1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ1, див. п. 1.

|  | R2=d2λ2=0.00020.3=0.000667 м2·KВт | (3) |
| --- | --- | --- |

де d2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ2, див. п. 1.

|  | R3=d3λ3=0.150.044=3.409 м2·KВт | (4) |
| --- | --- | --- |

де d3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ3, див. п. 1.

|  | R4=d4λ4=0.0120.13=0.0923 м2·KВт | (5) |
| --- | --- | --- |

де d4 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ4, див. п. 1.

|  | R5=d5λ5=0.10.048=2.083 м2·KВт | (6) |
| --- | --- | --- |

де d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ5, див. п. 1.

|  | R6=d6λ6=0.0050.76=0.00658 м2·KВт | (7) |
| --- | --- | --- |

де d6 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ6, див. п. 1.

  - Визначення теплових інерцій кожного шару непрозорої огороджувальної конструкції

Теплові інерції шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулами (5) та (6) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:

|  | D1=R1s1=0.0658·3.34=0.2197 | (8) |
| --- | --- | --- |

де R1, див. п. 3.3; s1, див. п. 1.

|  | D2=R2s2=0.000667·8.56=0.00571 | (9) |
| --- | --- | --- |

де R2, див. п. 3.3; s2, див. п. 1.

|  | D3=R3s3=3.409·0.37=1.261 | (10) |
| --- | --- | --- |

де R3, див. п. 3.3; s3, див. п. 1.

|  | D4=R4s4=0.0923·3.93=0.3628 | (11) |
| --- | --- | --- |

де R4, див. п. 3.3; s4, див. п. 1.

|  | D5=R5s5=2.083·0.67=1.396 | (12) |
| --- | --- | --- |

де R5, див. п. 3.3; s5, див. п. 1.

|  | D6=R6s6=0.00658·9.6=0.0632 | (13) |
| --- | --- | --- |

де R6, див. п. 3.3; s6, див. п. 1.

|  | D=D1+D2+D3+D4+D5+D6=0.2197+0.00571+1.261+0.3628+1.396+0.0632=3.309 | (14) |
| --- | --- | --- |

де D1, D2, D3, D4, D5, D6 - теплова інерція шару конструкції, див. п. 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4.

  - Визначення розрахункової амплітуди коливань зовнішнього повітря згідно з п. 4.3 ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013

Коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції в літній період  визначаємо згідно з п. 4.4 ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:

|  | αзл=1.165+10υ0.5=1.16·5+10·2.50.5=24.141 Втм2·K | (15) |
| --- | --- | --- |

де υ - швидкість вітру в літній період, див. п. 1.

Коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції прийнято χ=0.70, як для пофарбування силікатне темно-сіре, згідно з табл. Б.1 ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013.

Розрахункова амплітуда коливань температури зовнішнього повітря в липні визначаємо згідно з ф. (2) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:

|  | Atзроз=Atз+χImax−Iсерαзл=8+0.7·652−16024.141=22.266 °С | (16) |
| --- | --- | --- |

де Atз - амплітуда коливань температури зовнішнього повітря, див. п. 1; χ - коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом, див. п. 1; Imax - максимальна сумарна сонячна радіація, див. п. 1; Iсер - середня сумарна сонячна радіація, див. п. 1; αзл - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні в літній період, див. п. 3.5.

  - Визначення показника теплозасвоєння згідно з п. 4.13 ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:

|  | Y1=R1s12+hsi1+R1hsi=0.0658·3.342+8.71+0.0658·8.7=6 Втм2·°С | (17) |
| --- | --- | --- |

де R1, s1 - те саме, що у формулі (8); hsi, див. п. 1.

|  | Y2=R2s22+Y11+R2Y1=0.000667·8.562+61+0.000667·6=6.025 Втм2·°С | (18) |
| --- | --- | --- |

де R2, s2 - те саме, що у формулі (9); Y1 - показник теплозасвоєння поверхнею шару конструкції, див. п. 3.6.

|  | Y3=s3=0.37=0.37 Втм2·°С | (19) |
| --- | --- | --- |

де s3 - те саме, що у формулі (10).

|  | Y4=R4s42+Y31+R4Y3=0.0923·3.932+0.371+0.0923·0.37=1.736 Втм2·°С | (20) |
| --- | --- | --- |

де R4, s4 - те саме, що у формулі (11); Y3 - показник теплозасвоєння поверхнею шару конструкції, див. п. 3.6.

|  | Y5=s5=0.67=0.67 Втм2·°С | (21) |
| --- | --- | --- |

де s5 - те саме, що у формулі (12).

|  | Y6=R6s62+Y51+R6Y5=0.00658·9.62+0.671+0.00658·0.67=1.271 Втм2·°С | (22) |
| --- | --- | --- |

де R6, s6 - те саме, що у формулі (13); Y5 - показник теплозасвоєння поверхнею шару конструкції, див. п. 3.6.

  - Визначення величини затухання розрахункової амплітуди коливань температури зовнішнього повітря в огороджувальній конструкції.

Величина затухання розрахункової амплітуди коливань температури зовнішнього повітря в огороджувальній конструкції визначається згідно з ф. (3) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:

|  | ν=0.9eD20.5s1+hsis2+Y1s3+Y2s4+Y3s5+Y4s6+Y5αзл+Y6s1+Y1s2+Y2s3+Y3s4+Y4s5+Y5s6+Y6αзл=0.9·2.718283.30920.5·3.34+8.7·8.56+6·0.37+6.025·3.93+0.37·0.67+1.736·9.6+0.67·24.141+1.2713.34+68.56+6.0250.37+0.373.93+1.7360.67+0.679.6+1.271·24.141=140.741 | (23) |
| --- | --- | --- |

де e, див. п. 1; D, див. п. 3.4; s1 - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (17); Y1 - те саме, що у формулі (18); s2 - те саме, що у формулі (9); Y2, Y4, Y6 - показник теплозасвоєння поверхнею шару конструкції, див. п. 3.6, 3.6, 3.6; s3 - те саме, що у формулі (10); Y3 - те саме, що у формулі (20); s4 - те саме, що у формулі (11); s5 - те саме, що у формулі (12); Y5 - те саме, що у формулі (22); s6 - те саме, що у формулі (13); αзл - те саме, що у формулі (16).

  - Визначення амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій

Амплітуда коливань температури внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій визначається згідно з ф. (1) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:

|  | Aθ‚si=Atзрозν=22.266140.741=0.1582 °С | (24) |
| --- | --- | --- |

де Atзроз - розрахункова амплітуда коливань температури зовнішнього повітря, див. п. 3.5; ν, див. п. 3.7.

  - Оскільки:

Aθ‚si=0.16°С < 1.5°С

то умова (7)  ДБН В.2.6-31:2021 - виконується.