ЗМІСТ

Update field in Word.

- Розрахунок теплової інерції непрозорої огороджувальної конструкції згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-190.

  - Визначення теплових інерцій кожного шару непрозорої огороджувальної конструкції. Цегляна стіна з мінеральною ватою.

    - Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.595 м. Кількість шарів конструкції - 5.  Шар №1 Розчин складний (пісок, вапно, цемент) та товщиною 0.020 м.  Шар №2 Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині з густиною 1800 кг/м3 та товщиною 0.380 м.  Шар №3 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.010 м.  Шар №4 Мінеральна вата (базальтове волокно) з густиною 150 кг/м3 та товщиною 0.180 м.  Шар №5 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.005 м.

Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції

    - Розрахункові характеристики матеріалів конструкції визначаємо згідно з додатком А ДСТУ 9191:2022.

При розрахунках враховується основні шари конструкції, їхні теплофізичні характеристики приймаються згідно з Додатком А ДСТУ 9191:2022 Теплофізичні характеристики матеріалів шарів конструкції наведені в таблиці:

Таблиця №1.1. Характеристики матеріалів шарів конструкції

| № | Назва шару | Товщина, | Густина ρ, | Теплопровідність λ, | Коефіцієнт теплозасвоєння s, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м) | кг/м³ | Вт/(м*K). Умови експл. А | Вт/(м²K). Умови експл. А |
| 1 | Розчин складний (пісок, вапно, цемент) | 0.02 | 1700 | 0.7 | 8.95 |
| 2 | Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині ρ=1800 кг/м3 | 0.38 | 1800 | 0.7 | 9.2 |
| 3 | Розчин цементно-піщаний | 0.01 | 1800 | 0.76 | 9.6 |
| 4 | Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=150 кг/м3 | 0.18 | 150 | 0.048 | 0.67 |
| 5 | Розчин цементно-піщаний | 0.005 | 1800 | 0.76 | 9.6 |

    - Визначення теплових характеристик шарів непрозорої огороджувальної конструкції

Теплові опори теплопередачі шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулою (7) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013

|  | R1=d1λ1=0.020.7=0.02857 м2·KВт | (1) |
| --- | --- | --- |

де d1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ1, див. п. 1.

|  | R2=d2λ2=0.380.7=0.543 м2·KВт | (2) |
| --- | --- | --- |

де d2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ2, див. п. 1.

|  | R3=d3λ3=0.010.76=0.01316 м2·KВт | (3) |
| --- | --- | --- |

де d3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ3, див. п. 1.

|  | R4=d4λ4=0.180.048=3.75 м2·KВт | (4) |
| --- | --- | --- |

де d4 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ4, див. п. 1.

|  | R5=d5λ5=0.0050.76=0.00658 м2·KВт | (5) |
| --- | --- | --- |

де d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ5, див. п. 1.

    - Визначення теплових інерцій кожного шару непрозорої огороджувальної конструкції

Теплові інерції шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулами (5) та (6) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:

|  | D1=R1s1=0.02857·8.95=0.2557 | (6) |
| --- | --- | --- |

де R1, див. п. 1.1.3; s1, див. п. 1.

|  | D2=R2s2=0.543·9.2=4.994 | (7) |
| --- | --- | --- |

де R2, див. п. 1.1.3; s2, див. п. 1.

|  | D3=R3s3=0.01316·9.6=0.1263 | (8) |
| --- | --- | --- |

де R3, див. п. 1.1.3; s3, див. п. 1.

|  | D4=R4s4=3.75·0.67=2.513 | (9) |
| --- | --- | --- |

де R4, див. п. 1.1.3; s4, див. п. 1.

|  | D5=R5s5=0.00658·9.6=0.0632 | (10) |
| --- | --- | --- |

де R5, див. п. 1.1.3; s5, див. п. 1.

|  | D=D1+D2+D3+D4+D5=0.2557+4.994+0.1263+2.513+0.0632=7.952 | (11) |
| --- | --- | --- |

де D1, D2, D3, D4, D5 - теплова інерція шару конструкції, див. п. 1.1.4, 1.1.4, 1.1.4, 1.1.4, 1.1.4.